Утверждено общим собранием членов ПЖК «Полет»

от 12.03.2011г., протокол № 22

(с изменениями от 06.04.2013г., протокол № 24,

от 22.06.2014г. , протокол № 27)

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  № 82 ПЖК   «ПОЛЁТ»

| Наименование элемента общего использования | Параметры | Характеристика элемента общего имущества |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |
| Вестибюли подъездов входных групп | Площадь – 157, м². | Материал покрытия стен - кафель, материал пола - керамогранит, материал потолка - реечный алюминий. Ремонт осуществлен в 2010г. |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество- 72 шт. материал пола – железобетон |  |
| Лестницы (эвакуационный выход) | Лестничные клетки, площадь – 965,2 м² Количество лестничных маршей – 154 шт. (38 шт. х 4=154 шт.) | Материал лестничных маршей – железобетон, материал ограждений – металл, материал балясин – металл. |
| Холлы | Площадь холлов, всего – 2541,6 м², в том числе: лифтовых – 16 шт. х 10,2 х 4 = 652,8 м²; квартирных – 16 шт х 17,2 х 4 = 1100,8 м²; мусоропроводных - 16шт х 6,96 х 4 = 445,4 м²; тамбуры – 342,6 м²; Мусоропроводные камеры – 35,8 м² | Ремонт произведен в 2007г. |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт – 8 шт. - вентиляционных шахт- 16 шт. - мусоропроводных шахт – 4шт. |  |
| Технические этажи | Количество – 2. площадь – 1174,6 м². Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через технический этаж: 1. коллектор отопления 2. коллектор горячего водоснабжения 3. коллектор ливневой канализации 4. низковольтные сети и сети кабельного телевидения. Перечень установленного оборудования: - вентилятор дымоудаления- 4 шт. - вентилятор нагнетания воздуха - 4 шт. - машинные отделения - 4. | Материал пола – железобетонные плиты перекрытия. |
| Технические подвалы | Количество – 2. площадь – 1174,6 м². перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: - отопление - горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - трубопровод пожаротушения - канализация - низковольтные сети - сети электроснабжения Перечень установленного инженерного оборудования: - узел учета отопления - узел учета ГВС - узел учета ХВС | Материал - железобетонная плита. |
| II. Ограждающие несущие и не несущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента – железобетонные блоки Количество продухов – 10 шт. |  |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 4. Площадь стен в подъездах - 100 м² Площадь потолков - 35 м² | Материал стен – крупно-бетонные панели. Материал перегородок: гипсолитовые Материал отделки стен - кафель Материал отделки потолков - реечный алюминиевый |
| Наружные стены | Площадь – 18.000 м². Длина межпанельных швов –12000 м.п. | Материал – панели крупно-бетонные |
| Перекрытия | Количество этажей – 18 Площадь – 18.300 м² | Материал – железобетонные плиты перекрытия |
| Крыши | Количество - 2. | Вид кровли – плоская. Материал кровли - мягкая гидроизоляция. Гидроизоляция произведена в 2006г. |
| Двери | Количество дверей: - входные подъездные- 4шт. -пожарные – 4 шт. - между холлами: 2-польные- 64 шт. 1-польные – 64 шт. Балконные – 136 шт. | Металлические Металлические Деревянные Деревянные Деревянные Замена входных дверей осуществлена в 2010г. |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования в подъездах - 132 шт. | Деревянных окон - 128 шт. Пластиковых окон - 4 шт. |
| Автоматическое запирающее устройство | Количество АЗУ - 4 шт. | Заменены в июле 2012г. на АЗП ELTIS |
| III. Механическое, электрическое, санитарно техническое и иное оборудование |  |  |
| Лифтовое оборудование | Количество лифтов – 8, в том числе: - грузопассажирские, грузоподъёмность 500 кг – 4; - пассажирские, грузоподъёмность 350 кг - 4. | Осуществлена замена системы управления лифтами на электронное (АСУД 248) 2006г. |
| Мусоропровод | Количество - 4. Длина ствола – 65м. Число загрузочных устройств - 64. | Произведена замена загрузочных устройств в 2013г. |
| Вентиляция | Число вентиляционных шахт- 16. Протяженность вентиляционных шахт – 1040 м.п. (65 м.п. х 16 = 1040 м.п.) | Материал вентиляционных шахт - гипсобетон. |
| Электрические вводные распределительные устройства | Количество - 2. | Ремонт осуществлен в 2007 году: 1. Заменены алюминиевые провода внутренней схемы на медные. 2. Заменены магнитные пускатели. 3. Заменены механические счетчики электроэнергии на электронные. 4. Заменены автоматы. |
| Светильники | Количество: - в холлах - 256 шт. - на пожарных лестницах - 64 шт. - в вестибюлях – 28 шт. - наружные (ДРЛ-250) – 4 шт. | Заменены в 2013г. – 64 шт. |
| Системы дымоудаления | Количество шахт- 4. Длина шахты -65 м.п. Количество клапанов дымоудаления – 64 шт |  |
| Электрические сети распределительным щитком | Длина – 800 м.п. Количество –64 шт. Материал – медь. | 1. Заменён алюминиевый кабель внутренних сетей в 2008году 2. Осуществлен ремонт распределительных этажных щитков в 2008году: -заменены алюминиевые провода внутренней схемы; - заменены автоматы; - заменены пакетные выключатели на вводные автоматы типа ВД; - заземление осуществлено через колодки. |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: - Диаметр 153 мм -240 м.п. - Диаметр 85 мм – 260 м.п. | Замена теплоизоляции произведена в 2010г. |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - 22 шт. вентилей - 300_ шт. кранов – 300 шт. | Ежегодный осмотр и профилактика. |
| Элеваторные узлы | Количество - 4 шт. | Установлена автоматическая система регулирования сечения отверстий (АВАРС) в 2011г. Ежегодный осмотр и профилактика |
| Радиаторы | Конвертеры стальные «Универсал» Количество - 1204 шт. |  |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр и протяженность: 1.Диаметр 150 мм - 100 м. 2. Диаметр 150 мм - 100 м. | Материал – сталь. |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. Диаметр 100 мм - 50 м. 2. Диаметр 90 мм - 50 м. 3. Диаметр 75 мм - 50 м. 4.Диаметр 63мм - 315 м (магистраль+4 стояка) материал - полипропилен | Материал – сталь. Проведена замена стального трубопровода на полипропиленовые трубы в 2007г. Проведена замена ввода в дом на полипропиленовые трубы, клиновые задвижки заменены на шаровые в 2011г. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: ХВС задвижек – 14 шт. ГВС задвижек - 11 шт. ХВС вентилей – 16 шт. ХВС кранов – 16 шт. ГВС вентилей – 32 шт. ГВС кранов - 32 шт. | Ремонт и профилактика - ежегодно |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ГВС и отопление – «ВИСТ Т ТС». 2. ХВС –ВСТ-80 | Поверка по истечению межповерочного периода. ВИСТ 2-х канальный на ГВС и отопление установлен в 2011г. |
| Сигнализация | Вид сигнализации: 1. Пожарная сигнализация | Ремонт произведен в 2010г. Установлена электронная система пожарной сигнализации |
| Трубопроводы канализации | Диаметр и протяженность - диаметр 100 мм – 1000 м.п. (50,0х16+100+25,0х4= 1000м.п.) |  |
| Трубопровод ливневой канализации | Диаметр 100 мм - 400п.м. | Материал - ПВХ+сталь |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| Общая площадь | Площадь под застройкой – 1174,6 м².; Земельного участка для уборки – 6993 м². В том числе: асфальт – 4103 м²; грунт – 360 м². |  |
| Зеленые насаждения | Газон – 2530 м². Деревья - 37 шт. Кустарники - 45 шт. |  |
| Элементы Благоустройства (на детской площадке) | Качели - 1 шт. Горка – 1 шт. Песочница – 1 шт. Скамейки - 6 шт. |  |

Председатель правления ПЖК «Полет»

Ю.И. Кузнецов